LineXL

- Упрощенный ввод параметров (отсутствует необходимость разделения на таблицы параметров узлов и ветвей, для параметров линии вводятся только длина и марка провода;

- расчет режима возможно производить двумя способами:

- используя встроенный модуль LineXL (только радиальные сети);

- расчет режима радиальных и кольцевых сетей с использованием объекта Astra.Rastr программы RastrWin с выводом результатов в LineXL;

- возможно сохранять параметры электрической сети в файл с расширением *.rg2 программы RastrWin;

Порядок расчета электрической сети

Пример демонстрирует задание исходных данных и получение рассчитанных значений.

Рассчитаем режим следующей схемы электрической сети:

Рис 2. Схема электрической сети

1. Условно пронумеровываем все узлы электрической сети:

Рис 2. Схема сети с пронумерованными узлами

2. Производим ввод данных по схеме сети в LineXL

Запись производится следующим образом:

- в колонку «Узлы» записываем номера узлов схемы, при этом важно чтобы вначале записывался генерирующий узел, в данном случае узел №1, для него также необходимо указать заданный модуль напряжения («Uн, кВ»), порядок записи остальных узлов не имеет значения, для нагрузочных узлов задаем активную и реактивную мощность потребления («Рн», «Qн»), для всех узлов необходимо указать номинальное напряжение («Uном, кВ»);

- в колонку «Питающий Узел» записываем номера смежных питающих узлов (для узла №3 соответственно записываем узел №2), при этом для генерирующего узла ячейку оставляем пустой, если линия отключена, то в колонке («Сост. ветв») прописываем 1;

Рис 4. Ввод данных

- указываем марку и сечение провода, расчет параметров ВЛ производится нажатием кнопки «Определить параметры», при этом погонные параметры задаются в следующей таблице:

Рис 5. Погонные параметры ВЛ

Таким образом в LineXL строка содержит исходные данные и результаты расчета как узла, так и смежной питающей ветви. Во всех ячейках исходных данных возможно пользоваться формулами Excel.

- Производим расчет режима одним из указанных выше способов:

- кнопка «Расчет режима» - расчет используя встроенный модуль LineXL при этом возможно задать максимальное количество итераций (точность расчета по умолчанию задана до 0.001 по напряжению);

- кнопка «Расчет режима через Rastr» (параметры расчета как  «точность», «количество итераций» настраиваются в самой программе RastrWin).

Описание таблицы результатов расчета:

| ∆U, % | Потеря напряжения в ветви |
| --- | --- |
| Uн, кВ | Напряжение в начале ветви |
| Uк, кВ | Напряжение в конце ветви |
| ∆U, кВ | Продольная составляющая падения напряжения (при расчете через LineXL) |
| j∆U, кВ | Поперечная составляющая падения напряжения (при расчете через LineXL) |
| Pк, МВт | Расчетный поток активной мощности в конце ветви |
| Qк, МВар | Расчетный поток реактивной мощности в конце ветви |
| ∆P, МВт | Потери P в ветви |
| ∆Q, МВар | Потери Q в ветви |
| Pнач., МВт | Расчетный поток активной мощности в начале ветви |
| Qнач., кВар | Расчетный поток реактивной мощности в начале ветви |
| Iн, А | Расчетный ток по ветви |

В LineXL возможно рассчитывать несколько радиальных сетей, при этом номера могут повторяться если расчет производить встроенным модулем. При формировании модели кольцевых сетей для расчета в RastrWin допускается повторение узлов в колонке «Узлы», нагрузку при этом необходимо прописывать один раз.

Используя функцию записи в файл с расширением *.rg2, возможно все необходимые данные для расчета режима передать в RastrWin.

Рассматриваемый режим приведен в прилагаемом файле.

В текущем файле стоит ограничение до 14 узлов, для расчета с большим количеством узлов обращайтесь к разработчику.

Контакты

E-mail: lk_progect@mail.ru